ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе по дисциплине

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

Для специальности 1203000«Организация перевозок и управление движением

на железнодорожном транспорте»

Матвеева Л.И.

Задания и методические указания к курсовой работе «План-прогноз работы участковой (пассажирской, сортировочной) станции».

Учебное  пособие для студентов колледжей железнодорожного транспорта по специальности  1203000 «Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте»

В настоящем пособии рассмотрены основные разделы плана-прогноза работы станций, изложены теоретические основы расчета плана по труду, разработки штатного расписания,  приведены практические расчеты эксплуатационных расходов и показателей работы станции.

Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных  учебных заведений железнодорожного транспорта при изучении дисциплины «Экономика отрасли»,  при выполнении  курсового и дипломного проектирования, может быть полезно специалистам по эксплуатации железных дорог.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

Тема «План-прогноз работы участковой (пассажирской, сортировочной) станции».

Разделы данной курсовой работы следующие:

Введение

- Технико-экономическая характеристика станции

- Расчет объемных и качественных показателей работы станции

- Разработка плана по труду

- Расчет эксплуатационных расходов

- Расчет себестоимости продукции и рыночной цены

- Расчет доходов станции, прибыли и рентабельности

Заключение

Курсовая работа должна состоять из пояснительной записки объемом 25-30 листов, схемы станции на формате А3.

Цель курсовой работы: закрепление знаний технологии работы железнодорожных станций; умений производить расчеты объемных и качественных показателей работы станции, контингента и фонда оплаты труда, эксплуатационных расходов, себестоимости продукции и рыночной цены, доходов станции; знаний правил анализа финансовых показателей работы станции.

ВВЕДЕНИЕ

Во введении необходимо изложить роль транспорта для экономики, значение и особенности экономики железнодорожного транспорта; описать, на чем основывается разработка плана-прогноза работы станции, основные разделы данного плана.  Кроме этого, необходимо отразить цель данной курсовой работы.

Цель курсовой работы: разработать план-прогноз развития участковой (пассажирской, сортировочной) станции с высокими технико-экономическими показателями.

РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ»

Вопросы данного раздела разрабатываются в соответствии с типовым технологическим процессом работы станции. Техническая характеристика станции составляется в соответствии с данными задания на курсовую работу. К таким данным относятся: тип станции, ее характеристики, план формирования поездов, объем местной работы и др. В первом разделе следует указать техническое  оснащение и эксплуатационную характеристику станции; специализацию парков и путей.

Раздел должен дополняться схемой станции с указанием  расположения основных технических обустройств, всех служебно-технических зданий, примыкающих к станции линий и подъездных путей. Схема станции выполняется на листе формата А3.

Пример технико-экономической характеристики станции.

Данная станция участковая (пассажирская, сортировочная) ______________ типа с ____________ расположением четного приемо-отправочного парка, парка переработки и сортировочного парка.

Количество главных путей - ___. В нечетном приемо-отправочном парке - ____путей, в четном приемо-отправочном парке - ___ путей. В парке переработки -____пути, в сортировочном парке - ___путей. В главном пассажирском парке - __ путей, включая главные.

В маневровых районах расположен один стрелочный пост. На станции имеются две (три) маневровые вытяжки. Работают два (три) маневровых локомотива серии _____. Количество стрелок ручного управления - ______, остальные включены в ЭЦ.

В среднем за сутки станция принимает и отправляет:

- транзитные без переработки - ___ поездов;

- транзитные с переработкой - ____ поездов;

- своего формирования - ___ поездов.

Средний состав поезда - ___ вагонов.

Грузовая работа станции составляет:

погрузка - ____ вагонов, в том числе на путях необщего пользования - ___ вагонов;

выгрузка - ____ вагонов, в том числе на путях необщего пользования ___вагонов.

Станция ежесуточно отправляет - ___ пассажиров.

Площадь территории станции:

- приемоотправочных путей - ___ тыс. м2, путей сортировочного парка - __тыс. м2, погрузочно-разгрузочных площадок - __ тыс.м2.

Площадь служебно-технических помещений - ____ м2 . Площадь вокзальных помещений - ___ м2.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов ____ тыс. тенге, фондов обращения оборотных средств - ____ тыс. тенге.

Данная станция является _______(указать класс станции).

Далее приводится схема станции согласно задания на формате А3, указав специализацию, нумерацию путей, все служебные здания, помещения и устройства. Схема станции выполняется в рыбках. За основу можно взять схемы станций из учебника Э.З.Бройтман «Эксплуатационная работа станций и отделений. Пособие по дипломному проектированию» стр. 139-141 (рис.а)

РАЗДЕЛ 2. « РАСЧЕТ ОБЪЕМНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ»

2.1. Объемные показатели работы станции

Объемные (количественные) показатели работы станции - это количество произведенной продукции или объем выполненной работы.

К количественным показателям относятся:

- количество отправленных вагонов с разделением на транзитные без переработки, транзитные с переработкой и местные, а также всего; общий вагонооборот станции; рабочий парк вагонов; погрузка и выгрузка; количество отправленных пассажиров.

2.1.1. Количество отправленных вагонов по видам и всего

Транзитные без переработки:

n тр б/п = Nтр б/п* m;

где:

N тр б/п - среднесуточное отправление транзитных поездов без переработки;

m - состав поезда.

Транзитные с переработкой:

n тр  с/п = N тр с/п * m – n погрместн

где:

N тр.с/п  - среднесуточное отправление транзитных поездов с переработкой;

n погрместн – количество местных вагонов по погрузке.

Местные вагоны

При условии полной взаимозаменяемости количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов.

n погр. = ___ вагонов;

n выгр. = ____вагонов;

n мест. = _____вагонов.

Общее количество отправленных вагонов:

О ваг = n тр б/п + n тр с/п + n мест

2.1.2. Вагонооборот станции

Вагонооборот станции - это сумма прибывших и убывших со станции за сутки вагонов различных категорий: транзитных без переработки, транзитных с переработкой, местных.

В = (n тр б/п + n тр с/п + n мест) приб  + (n тр б/п + n тр с/п + n мест) убыв

2.1.3. Рабочий парк вагонов

nр = (n тр б/п *t тр б/п + n тр с/п *t тр с/п + n мест*t мест ) /24;

2.1.4. Погрузка и выгрузка станции в тоннах

Определяем общую погрузку  и выгрузку станции:

П = nпогр * р ст погр

В = nвыгр * р ст выгр

Где:

n погр , n выгр - размеры погрузки и выгрузки в вагонах (из задания);

рст погр , р ст выгр - статическая нагрузка на вагон по погрузке и выгрузке

Общая погрузка и выгрузка станции определяется по формуле:

О тонн = П + В;

Погрузка на путях необщего пользования:

Пн  = n н погр. * р ст погр

Выгрузка на путях необщего пользования:

Вн = n н выгр. * р ст выгр

Общая погрузка и выгрузка на путях необщего пользования:

О тоннн = Пн + Вн;

    - Количество отправленных пассажиров

А = _____ пассажиров (из задания).

2.2. Качественные показатели

Качественные показатели показывают качество использования технических средств. К  ним относятся: средние простои вагонов транзитных без переработки, транзитных с переработкой и местных; средний простой вагонов под одной грузовой операцией; статическая нагрузка на вагон; среднесуточная производительность маневровых локомотивов.

2.2.1. Средний простой вагонов

- транзитных с переработкой – tтр б/п= ___часа;

- транзитные с переработкой – tтр с/п=____ часа;

- местные - tмест = ___часа

    - Средний простой вагонов под одной грузовой операцией

tгр.оп =  nмест *tмест / (nвыгр + nпогр)

    - Статическая нагрузка вагона

Статическая нагрузка на вагон - это количество тонн груза, приходящееся на вагон при отправлении его со станции погрузки.

р стпогр = ______ тонн/ваг

р ствыгр = ______ тонн/ваг

    - Среднесуточная производительность маневрового локомотива

W = (n тр с/п  +  nмест) / (М * 23,5)

Где:

М - количество маневровых локомотивов;

23,5 - время работы локомотива в течение суток.

  - Определение классности станции

Классность станции определяется иcходя из объема выполненной ею работы в баллах.

Количество баллов по каждому показателю определяется делением объема работы  на единицу измерения и умножением полученного результата на количество баллов за единицу измерения. Для заполнения таблицы используются данные из задания (стр.2)

Табл. 2.1

Расчет классности станции

| Наименование показателей | Объем работы | Един, изм. | Количество баллов за ед. изм. | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отправление и пропуск поездов: |  |  |  |  |
| - без смены локомотивов и бригад; |  | 50 п. | 1,0 |  |
| - со сменой локомотивов и бригад |  | 10 п. | 1,0 |  |
| 2. Погрузка и выгрузка вагонов: |  |  |  |  |
| - на путях общего пользования |  | 5 ваг | 2,0 |  |
| - на путях необщего пользования |  | 10 ваг | 1,0 |  |
| 3. Переработка вагонов (транзитные с переработкой, местные) |  | 35 ваг | 2,0 |  |
| 4. Отправление пассажиров |  | 100 пасс | 1,0 |  |
| 5. Общая площадь вокзальных помещений |  | 100 м2 | 0,2 |  |
| Итого |  |  |  | Σ |

Соотносится количество баллов с таблицей «Нормы баллов» из задания и делается вывод, к какому классу относится станция.

По расчетам получили, что станция по баллам относится к _______________ классу.

РАЗДЕЛ  3. « ПЛАН ПО ТРУДУ»

Основными показателями плана по труду являются численность работников по хозяйствам, сменам и основным группам, по станции; средняя заработная плата; фонд заработной платы; производительность труда.

3.1. Расчет контингента работников

Контингент работников планируют по профессиям, разрядам, квалификации и должности.

Численность инженерно - технических работников планируют по штатным расписаниям с учетом специализации и организационной структуры станции.

Различают списочный  и явочный контингенты станции. Явочный контингент определяют исходя из планового объема работы. Списочный контингент определяют расчетным путем с учетом коэффициента замещения. Коэффициент замещения вводят для увеличения штата на случай отсутствия работника по временной нетрудоспособности, выполнения общественных или государственных обязанностей, на учебной сессии  и т.д.

Списочный контингент работников по различным цехам рассчитывается по формуле:

Ч сп = n об. * С * Кз;

Где:

nоб. - количество объектов;

С - норма затрат труда на объект;

Кз - коэффициент замещения от 1,07 до 1,15.

Определяем списочный контингент:

1.Дежурный по станции - норма один человек в смену, смен - 4, коэффициент замещения 1,08

Чсп. = 1*4*1,08=4,32

Принимаем _4_ человека;

2.Дежурный по парку - ДСПП (ЧПОП, НПОП, ГПОП) и ДСПФ итого 4человека в смену, смен - 4, коэффициент замещения 1,08

Чсп. =

Принимаем ________ человек;

3.Оператор при ДСП - один человек в смену, 4 - смены, коэффициент замещения - 1,15

Чсп=                Принимаем ____ человек;

4.Приемосдатчики и приемщики поездов. 1 приемщик поездов обслуживает 4-5 путей в парке, работает в смене.

В НПОП - ____путей (____человек);

В ЧПОП - ___ путей (____ человек);

В ПП - ____ пути (1___человек);

Приемосдатчики – 2 человека на подъездные пути. Работают в день.

Чсп =                   Принимаем ______ человек;

5.Оператор СТЦ - _______ 3-4 человека в смену, смен - 4, коэффициент замещения 1,08

6.Старший оператор  СТЦ – 1 человек в смену (день), смен - 4, коэффициент замещения 1,08

7.Начальник в СТЦ - ___ человек в день

8.Ситуатор -    1 человек в смену (день)

9.Телетайпист – количество человек  в смену зависит от количества телетайпных постов на станции

10. Маневровый диспетчер -1 человек в смену

11.ДСЦ по местной работе - 1 человек в день

12.Составитель поездов - количество человек  в смену зависит от количества маневровых локомотивов на станции

13.Старший регулировщик скорости движения вагонов - 1 человек в смене

14. Регулировщик скорости движения вагонов - один РСДВ обслуживает 3-4 пути сортировочного парка. В СП ___ путей - ___ человека в смену, смен - 4, коэффициент замещения 1,08

15.Сигналист - один человек обслуживает 3-4 пути в парке.

ЧПОП - ___  путей (___человек)

НПОП  ___ путей (__человек)

ПП - ___  пути (___человек)

Ч сп =                     Принимаем _______ человек;

16. Старший дежурный стрелочного поста - 1 человек в смену (т.к. по заданию 1 стрелочный пост)

17. Дежурный стрелочного поста – один человек обслуживает 3-4 стрелки ручного управления, работает в смену

18. Электромонтер - 1-2 человека в день

19. Слесарь 6 разряда – 1 человек в день

20. Аккумуляторщик– 1 человек в день

21. Уборщики помещений (один человек обслуживает 400-500 м2 служебно-технических помещений ) - ______ человек в день

22. Станционный работник - 1 человек в день

Аналогично  рассчитываются грузовой цех и пассажирский цех. Принимаем в курсовой работе, что грузовые объекты, включая грузовой район и товарную контору, работают только днем, поэтому все работники грузового цеха работают по 5 дневной рабочей неделе.

В пассажирском цехе начальник вокзала, заведующий комнатой отдыха работают только в день, остальные работники – в смену.

3.2. Расчет  заработной платы некоторых работников

3.2.1. Расчет заработной платы начальника станции, работающего в день.

Заработная плата начальника станции складывается из оклада, премии, районного коэффициента.

Начальник станции, как и другие работники штата ИТР, в ночь и в праздничные дни не работает. Оклад определяется по штатным расписаниям, утвержденным в отделении дороги в зависимости от классности станции.

Оклад ДС в курсовой работе 110500 тенге.

Премия берется в размере 40% от оклада (110500 * 0,4 = 44200 тенге).

Районный коэффициент определяется как 15% от суммы всех начислений (оклад+премия) (110500+44200)*0,15 = 23205 тенге).

Итого заработная плата ДС (110500  +  44200+ 23205 = 177905 тенге.

3.2.2. Заработная плата дежурного по станции, работающего в смену.

Оклад ДСП в курсовой работе 48000 тенге.

Оплата за работу в ночное время в плане по труду определяется как среднегодовое число ночных часов, приходящихся на среднегодовое число рабочих часов - 0,0476, умноженных на оклад (48000 * 0,0476 = 2285 тенге).

Премия  - 40% от оклада и ночных часов (48000 + 2285) * 0,4 = 20114 тенге.

Праздничные дни оплачиваются в двойном размере как среднегодовое число праздничных часов - 0,039, умноженное на оклад и на 2

(48000 * 0,039 * 2 = 3744 тенге).

Районный коэффициент определяется как 15% от суммы всех начислений(оклад, ночные, премия, праздничные)

(48000 + 2285 + 20114 + 3744) * 0,15 = 11121 тенге).

Итого заработная плата ДСП (48000 + 2285 + 20114+3744+11121= 85264 тенге.

3.3. Расчет месячного и годового фонда потребления заработной платы

Месячный фонд потребления определяется умножением суммы начислений на одного работника на количество данных работников.

Годовой фонд потребления определяется умножением месячного фонда потребления на 12 месяцев.

Составляется штатное расписание по станции с расчетом количества работников по цехам и группам, месячного и годового фонда потребления каждого цеха и станции в целом.

| штатное расписание по станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должности | кол-во человек |  |  |  |  | оклад | ночные |  |  |  | премия |  |  | праздничные |  |  | рай.коэф. |  |  | итого на 1 работника |  |  | фонд потребления |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месячный | годовой |  |
|  | инженерно-технические работники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник станции |  |  |  |  |  | 110500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зам.начальника станции |  |  |  |  |  | 99635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главный инженер |  |  |  |  |  | 80500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главный бухгалтер |  |  |  |  |  | 80500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономист |  |  |  |  |  | 71500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер по нормированию |  |  |  |  |  | 62300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела кадров |  |  |  |  |  | 59320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бухгалтер |  |  |  |  |  | 59320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер техотдела |  |  |  |  |  | 53940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техник техотдела |  |  |  |  |  | 44500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| секретарь - машинистка |  |  |  |  |  | 37950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переводчик |  |  |  |  |  | 47675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего ИТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штат цеха движения по приему и отправлению поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный по станции |  | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный по парку |  | 45141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оператор при ДСП |  | 51100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемосдатчик/приемщик |  | 47675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оператор СТЦ |  | 49890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телетайпист |  | 41400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник СТЦ |  | 68900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старший оператор СТЦ |  | 53200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ситуатор |  | 53250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | штат по маневровой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| маневровый диспетчер |  | 68910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСЦ по местной работе |  | 68225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составитель |  | 52700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старший регулировщик |  | 48360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулировщик |  | 46350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сигналист |  | 40140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст.дежурный стр. поста |  | 44250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный стрелочного поста |  | 39455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | штат по обслуживанию зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электромонтер |  |  |  |  | 46990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| слесарь 6 разряда |  |  |  |  | 46990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аккумуляторщик |  |  |  |  | 45100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборщик помещений |  |  |  |  | 36715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станционный работник |  |  |  |  | 33300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по цеху движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штат грузового цеха. Штат товарной конторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник грузового района |  |  |  |  | 85750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зав. товарной конторы |  |  |  |  | 68910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товарный кассир |  |  |  |  | 57950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штат по приему груза и багажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зав.тяжеловесн. площадкой |  |  |  |  | 61375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зав.контейнерн. площадкой |  |  | 61375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зав. крытым складом |  |  | 61375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старший приемосдатчик |  |  | 55500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемосдатчик |  |  | 52250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учетчик по коммерческим актам |  |  | 54200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузчик |  |  | 47700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по грузовому цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штат по пассажирскому цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник вокзала |  |  |  | 81240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный по вокзалу |  |  |  | 54255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диктор |  |  |  | 44450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный справочного бюро |  |  |  | 41200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборщик помещений |  |  |  | 36715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| старший билетный кассир |  |  |  | 55500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| билетный кассир |  |  |  | 53420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| механик |  |  |  | 45100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| зав. комнатой отдыха |  |  |  | 50950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дежурный по комнате отдыха |  |  |  | 47050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по пассажирскому цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Фонд потребления инженерно-технических работников и начальников цехов

Табл.3.4

Фонд потребления ИТР и аппарата управления цехов

| № статьи | Наименование статьи |  | Профессия, должность | Годовой ФП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | Заработная плата руководителей |  | - начальник станции |  |
|  |  |  | - ДСЗ |  |
|  |  |  | - главный инженер |  |
|  |  |  | - главный бухгалтер |  |
|  |  |  | - экономист |  |
|  |  |  | - инженер по нормированию |  |
|  |  |  | - начальник отделения кадров |  |
|  |  |  | - бухгалтер |  |
|  |  |  | - инженер тех. отдела |  |
|  |  |  | - техник тех. отдела |  |
|  |  |  | - секретарь-машинистка |  |
|  |  |  | - переводчик |  |
|  |  |  | Итого |  |
| 290 | Заработная плата аппарата управления цехов |  | - начальник СТЦ |  |
|  |  |  | - маневровый диспетчер |  |
|  |  |  | - начальник грузового района |  |
|  |  |  | - зав. товарной конторой |  |
|  |  |  | - зав. тяжеловесной площадкой |  |
|  |  |  | - зав. контейнерной площадкой |  |
|  |  |  | - зав. крытым складом |  |
|  |  |  | - учетчик по коммерческим актам |  |
|  |  |  | - начальник вокзала |  |
|  |  |  | - старший билетный кассир |  |
|  |  |  | - дежурный по вокзалу |  |
|  |  |  | - зав. комнатой отдыха |  |
|  |  |  | Итого |  |
| Всего фонд потребления руководителей |  |  |  |  |

3.5. Фонд потребления различных цехов станции

1.Фонд потребления станции - _______-тенге;

2.Фонд потребления руководителей -___________тенге;

3.Фонд потребления цеха движения без аппарата управления - ___________тенге;

4.Фонд потребления грузового цеха без аппарата управления - ___________тенге;

5.Фонд потребления пассажирского цеха без аппарата управления - ________ тенге.

3.6. Расчет производительности труда

Производительность труда - это объем работы, приходящейся на одного работника списочного контингента

П тр= О прив/ Ч сп.

Где:

О прив- приведенный объем работы

Ч сп – списочный контингент работников

Производительность работников цеха движения по приему и отправлению поездов (суточное):

П трсут = О ваг / Ч сп пр-отпр

О ваг – количество отправленных со станции вагонов за сутки (расчет п.2.1.1)

Ч сп пр-отпр – количество работников цеха движения по приему –отправлению поездов

В год производительность труда определяется умножением суточной производительности на 365 дней в году:

П тр.год = П трсут * 365

Производительность труда грузового цеха:

П трсут = О тонн/ Ч спгр

О тонн – количество переработанных тонн груза за сутки (расчет п.2.1.4)

Ч сп гр – количество работников грузового цеха

П тргод = П трсут*365

3.7. Среднемесячная заработная плата по цехам

Среднемесячная заработная плата цеха движения определяется по формуле:

Зсрдв=ФПдв/(Чспдв*12)

ФПдв – фонд потребления цеха движения без аппарата управления (расчет п.3.5)

Чспдв – количество работников цеха движения без аппарата управления

Среднемесячная заработная плата работника грузового цеха определяется по формуле:

Зсргр = ФП гр/ Чспгр* 12;

ФПгр – фонд потребления грузового цеха без аппарата управления (расчет п.3.5)

Чспгр – количество работников грузового цеха без аппарата управления

РАЗДЕЛ  4.« ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ»

Эксплуатационные расходы - это денежные растраты на производство всей продукции станции. Различают три вида расходов:

- Основные прямые;

- Основные общие;

- Общехозяйственные.

Основные прямые расходы относят на определенный вид продукции или элемент работы. Расходы включают следующие элементы затрат:

- заработная плата;

- расходы на материалы;

- расходы на отопление;

- расходы на электроэнергию;

- прочие расходы.

Основные общие расходы относят для всех отраслей хозяйства на несколько видов продукции. Они состоят из следующих элементов:

- отчисление на социальное страхование;

- отчисления на охрану труда;

- скидка со стоимости форменной одежды;

- амортизационные отчисления;

- прочие расходы.

Общехозяйственные расходы связаны с управлением и содержанием цехового аппарата. Они состоят из следующих элементов:

- заработная плата руководителей

- отчисление на социальное страхование руководителей;

- прочие расходы.

Расходы планируются отдельно по хозяйствам движения, грузовому и пассажирскому.

4.1.1. Основные прямые расходы цеха движения

Фонд потребления производственного персонала цеха движения (без аппарата управления):

ФПдв = _____тенге (расчет п.3.5)

Расходы на материалы:

А) на содержание служебно-технических помещений

Э мат сл.тех.= Sсл.тех * ематсл.тех./100

Где:

Sсл.тех – площадь служебно-технических помещений, м2

ематсл.тех. - стоимость расхода материала на содержание 100 м2 служебно- технических помещений (15000 тенге);

Б) на содержание ручных стрелочных переводов:

Э мат. стр = n стр * ематстр

Где:

n стр - количество стрелок ручного управления;

емат. стр  _ стоимость расхода материала на содержание одного ручного стрелочного перевода (5000 тенге).

В) на текущий ремонт - 50% расходов от содержания служебно-технических помещений и стрелочных переводов:

Э мат рем = (Э матсл.тех. + Э мат стр)*0,5

Итого расходы на материалы по цеху движения:

Э мат. = Э матсл.тех. + Э матстр + Э мат рем

Расходы на отопление:

А) расходы условного топлива на обогрев служебно-технических помещений:

В сл.тех = S сл.тех.* h *Т* в*(tвн - tн) / 1000;

Где:

h - высота помещения (2,5 метра);

Т - период отопления , 200-220 дней;

в - расходы условного топлива на обогрев 1000 м2 здания на 1°С в сутки (0,0015-0,0020 тонн);

tвн , tн.  – температура внутреннего и наружного воздуха  tвн =+20°С и tн= -20°С

Б) расходы условного топлива на обогрев стрелочных постов:

В стр. п  = n стр. п  * етопл* Т / 1000

Где:

n стр. п   - количество стрелочных постов

етопл. _ расходы условного топлива на обогрев одной стрелочной будки в сутки,  24 кг.

Итого на отопление служебно-технических помещений и стрелочных постов по цеху движения составляет:

Эотопл = (В сл.тех + В стр.п) / Кт *Цт

Где:

Кт  - коэффициент перевода условного топлива в натуральное, для северного и центрального регионов Казахстана при использовании Карагандинского и Экибастузского угля   Кт = 0,24;

Цт - цена условного топлива 7000 тенге за тонну (ежегодно цена может меняться);

Расходы на электроэнергию:

А) на освещение служебно-технических помещений

Э эл сл. тех. = 0,005 * S сл.тех * t гор * 365 * Цэ;

Где:

tгop - время горения в сутки (10 часов);

Цэ - цена 1 квт-часа электроэнергии (10 тенге) (ежегодно цена может меняться);

Б) на освещение территории станции:

Э элтерр = (N1*B1 + N2*B2 + N3*B3)*tгор*365*Цэ

Где:

N1, N2, N3 - мощность световой точки в киловаттах (3; 0,5; 0,1);

В1, В2, В3 - число точек освещения данного вида (15; 200; 20);

В) на зарядку аккумуляторных батарей ручных фонарей:

Эак = Кф*180*Цз;

Где:

Кф - количество фонарей для работников;

180 - количество зарядок фонарей в год;

Цз - цена за зарядку одного фонаря 300  тенге (ежегодно цена может меняться);

ПРИМЕР Расчета количества фонарей:

Оператор СТЦ- 1 фонарь (оператору - списчику);

ДСПП - 4 фонаря (по количеству работников в смене);

Приемщики поездов - 4 фонаря (по количеству работников в смене);

Дежурный стрелочных постов - 3 фонаря (по количеству работников в смене);

Составитель поездов - 9 фонарей (по общему количеству работников);

Итого -21 фонарь.

Итого расходы на электроэнергию по цеху движения:

Ээл = Э эл сл. тех + Э элтерр + Эак.

Прочие расходы по цеху движения:

А) оплата счетов за ремонт машин и механизмов, оборудования и инвентаря; за составление масштабных схем и прочей документации:

Эдок принимается без расчетов  от 500000 до 600000 тенге

Б) на замену тормозных башмаков:

Эбашм = n башм* Цбашм

Где:

n башм - количество заменяемых башмаков ( от 10 до 14 штук);

Цбашм. - цена одного башмака 5000 тенге (ежегодно цена может меняться).

Итого прочие расходы:

Эпр = Э док + Эбашм

Всего основные прямые расходы по цеху движения:

Э дв осн.пр = ФПдв + Эмат. + Эотопл + Ээл + Эпр.;

4.1.2. Основные прямые расходы грузового цеха

Фонд потребления производственного персонала грузового цеха без аппарата управления:

ФП гр = ______тенге (расчет п.3.5).

Расходы на материалы:

А) на содержание погрузочно-разгрузочных площадок

Э мат пл. = S площ * е мат пл. / 100

Где:

е мат пл. - стоимость расходов материала на содержание 100 м2 погрузо-разгрузочных площадок - 12 000 тенге.

Б) на пломбирование вагонов:

Э пл  = nпл * 365 * Цпл

Где:

nпл - количество пломбируемых вагонов принимаем равным 50% от погрузки на путях общего пользования. Принимаем ______ пломб;

Ц пл. - цена опломбирования одного вагона - 700 тенге (ежегодно цена может меняться);

В) на маркировку грузов:

Э м = nм* 365 *Ц м;

Где:

nм*Ц м  - стоимость маркировки в сутки 2500 тенге (ежегодно цена может меняться).

Г) на крепление груза

Э кр = nкр * 365 * Цкр

Где:

nкр - количество вагонов, подлежащих креплению 50% от общей погрузки ;

Ц кр - стоимость крепления одного вагона 500 тенге (ежегодно цена может меняться);

Д) на промывку вагона

Эпром = nв * 0,01 * 365 * Цпр

Где:

nв - число выгруженных вагонов

0,01 - 1% выгруженных вагонов;

Цпр - цена промывки одного вагона 1500 тенге (ежегодно цена может меняться);

Итого расходы на материалы по грузовому цеху

Э мат =Э мат пл + Э пл + Э м + Э кр + Э пром

Склады не отапливаются, поэтому расходов на отопление нет.

Расходы на электроэнергию

на освещение территории грузового района

Э эл.терр = (N1*B1 + N2*B2 + N3*B3)*tгор*365*Цэ

Где:

N1, N2, N3 - мощность световой точки в киловаттах (3; 0,5; 0,1);

В1, В2, В3 - число точек освещения данного вида (8; 65; 25);

Грузовой район работает только в дневное время, поэтому не требуется рассчитывать расходы на зарядку аккумуляторных батарей ручных фонарей.

Прочие расходы:

А) оплата счетов дистанции погрузочно-разгрузочных работ

Э сч. = (Vп + Vв) * 365 * Цп;

Где:

Vп + Vв = (П + В) - (Пн+Вн) = Отонн – Отонн н – объем погрузки и выгрузки на путях общего пользования

Цп - цена погрузки одной тонны груза - 50 тенге (ежегодно цена может меняться);

Расходы на документацию:

Э док = 600000-800000 тенге.

Итого прочие расходы:

Э пр = Э сч + Э док

Всего основные прямые расходы грузового цеха:

Э осн.пргр = ФПгр + Эмат + Э элтерр. + Э пр

4.1.3.  Основные прямые расходы по пассажирскому цеху

Фонд потребления пассажирского цеха без аппарата управления

ФП пасс = _______ тенге (расчет п.3.5);

Расходы на материалы:

А) на содержание вокзала

Э мат вок = Sвок * е вок мат / 100

Где:

е вок мат  - стоимость расхода материалов на 100 м2 площади вокзала – 20000 тенге (ежегодно цена может меняться);

Б) на текущий ремонт зданий и сооружений - 50% от расходов на содержание вокзала

Э мат рем = Э мат вок * 0,5

Итого расходы на материалы:

Э мат = Э мат вок + Э мат рем

Расходы на отопление вокзала:

Э отопл = S вок* h *Т* в*(tвн - tн) / 1000 *Кт * Цт;

Где:

h - высота помещений вокзала - 5 метров.

Остальные элементы формулы соответствуют аналогичному расчету для цеха движения

Расходы электроэнергии на освещение вокзала:

Э эл = 0,005 * S вок * t гор * 365 * Цэ;

Всего основные прямые расходы  по пассажирскому цеху:

Э осн.прпасс = ФП пасс + Э мат + Э отопл + Э эл.

Всего основные прямые расходы по станции:

Э осн.пр= Э осн. пр дв + Э осн. пр гр + Э осн.пр.пасс

4.2. Основные общие расходы

Отчисление на социальное страхование - 11% от фонда потребления производственного персонала станции

Э соц. = ФП произв. * 0,11

ФП произв = ФП ст - ФП рук;

Скидка со стоимости форменной одежды.

Форменная одежда выдается работникам, связанным с движением поездов.

Для упрощения расчетов расходы по скидке принимаем 1-1,4% от фонда потребления производственного персонала станции

Э ск = ФП произв * 0,01

Расходы на производственные командировки:

Э ком= 450000-550000 тенге.

Расходы на охрану труда - 2% от фонда потребления станции:

Э охр = ФП ст * 0,02

Расходы на обслуживание зданий и сооружений:

Э обсл = 150000-200000 тенге.

Износ быстро изнашивающихся предметов:

Э износ = 50000-70000 тенге.

Амортизация ОПФ – 5,1 % от стоимости основных производственных фондов:

Э ам= Ф опф*  0,051;

Где:

Ф опф – стоимость основных производственных фондов (из задания)

Итого основные общие расходы:

Э осн.общ = Э соц + Э ск + Э ком + Э охр + Э обсл + Э износ + Эам

4.3. Общехозяйственные расходы

Фонд потребления руководителей и аппарата управления цехов -

ФПрук =________тенге (расчет п.3.5).

Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством

Эрац = 200000-400000 тенге.

Расходы на подготовку кадров – 0,5 % от фонда потребления станции

Э подг = ФПст*0,005

Расходы на командировки работников аппарата управления

Э ком =500000-700000 тенге.

Прочие расходы - социальное страхование руководителей – 11%

Э соц рук = ФПрук*0,11

Итого общехозяйственные расходы

Э общехоз = ФПрук + Эрац + Эподг + Эком + Э соц.рук

4.4. Расходы, связанные с оплатой локомотивных счетов и фондом занятости

Э лок =М* 23,5 * 365 *Цл-ч

Где:

Цл-ч — цена одного лок-часа - 22000 тенге (ежегодно цена может меняться);

Расходы на отчисления в фонд занятости - 2% от ФП ст

Эф.зан = ФП ст*0,02;

Всего эксплуатационные расходы станции:

Э ст =Э осн.пр + Э осн.общ + Э общехоз + Э лок + Э ф.зан

РАЗДЕЛ  5. « РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ»

5.1. Определение себестоимости продукции станции

Себестоимость - это денежные затраты на производство единицы продукции. Они определяются делением эксплуатационных расходов станции на годовой объем работы

С = Э/ О сут * 365                  (тг)

Где:

Э - суммарные эксплуатационные расходы;

О сут - суточный объем работы.

Для участковой станции объем работы выражается количеством отправленных вагонов, погруженных и выгруженных тонн груза. В связи с этим себестоимость определяется отдельно для цеха движения и грузового цеха.

5.1.1 Себестоимость одного отправленного вагона по цеху движения

Определяем коэффициент или долю фонда потребления цеха движения от общего ФП ст

Кдв = ФПдв/ФП ст

Определяем величину эксплуатационных расходов, приходящуюся на цех движения от основных общих, общехозяйственных расходов, расходов по локомотивным счетам и фонду занятости

Э дв= (Э осн.общ + Э общехоз + Э лок + Э ф.зан )* Кдв

Всего эксплуатационных расходов по цеху движения

∑Э дв = Э осн пр дв +Эдв

Себестоимость одного отправленного вагона по цеху движения:

Сдв1 ваг = ∑Э дв / (О ваг * 365)                (тг);

5.1.2. Себестоимость переработки одной тонны груза

Кгр = ФПгр/ФПст;

Эгр = (Э осн.обш + Э общехоз + Элок + Э ф.зан ) * Кгр

∑Э гр = Э осн пр гр +Эгр

Cгp1 тон= ∑Э гр / (О тонн * 365)             (тт)

5.2. Определение рыночной цены

Рыночная цена - это стоимость единицы продукции, покрывающая эксплуатационные расходы и общую прибыль

Р ц = ∑Э+ Ппф + Пост/ Осут * 365

Где:

П п. - плата за производственные фонды (5-7% от суммы эксплуатационных расходов);

Пост - остаточная прибыль, задаваемая отделением дороги в отношении суммы эксплуатационных расходов.

5.2.1. Рыночная цена одного отправленного вагона по цеху движения.

Плата за производственные фонды по цеху движения:

Ппфдв = 0,05 *∑Э дв

Остаточная прибыль, задаваемая отделением дороги для цеха движения - 10%:

Постдв= 0,1 *∑Э дв

Рыночная цена одного отправленного вагона

Рц дв 1 ваг = ∑Э дв+ Ппфдв + Постдв/( О ваг * 365)

5.2.2. Рыночная цена переработки одной тонны груза

Ппфгр = 0,05 *∑Э гр

Постгр= 0,1 *∑Э гр

Рыночная цена одной переработанной тонны груза

Рц гр 1 тон = ∑Э гр+ Ппфгр + Постгр/( О тонн * 365)

РАЗДЕЛ  6.« РАСЧЕТ ДОХОДОВ СТАНЦИИ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ»

Финансовый план станции является частью годового производственного финансового плана станции. Он устанавливает доходы и расходы станции на планируемый период. План составляется в виде баланса доходов и расходов. Это экономический расчет, при помощи которого составляется объем общих финансовых ресурсов станции с потребностью в этих ресурсах в планируемый период.

Финансовый план состоит из доходов и расходов станции и поступления средств финансирования отделения дороги, а также расходов и отчислений (взносов) в отделение дороги.

Составлению баланса доходов и расходов предшествуют предварительные расчеты отдельных его статей, нормативов оборотных средств и источников их покрытия, амортизационных отчислений.

Доход станции складывается из отправленных вагонов, поездов, погруженных и выгруженных тонн груза.

В курсовой работе доход станции будет складываться из доходов по цеху движения и грузовому цеху

Ддв = Рц дв 1 ваг * Оваг* 365;

Д гр = Рц гр 1 тон * Отонн* 365;

Д ст = Д дв + Д гр

Балансовая прибыль - это разница между доходами и всеми эксплуатационными расходами

Пб = Д ст -∑Э дв   -∑Э гр ,

Расчетная прибыль - это разность между балансовой прибылью и суммой оплаты за производственные фонды и проценты кредита (в курсовой работе К%= 0)

П расч = Пб - Ппфдв - Ппфгр – К%;

В качестве финансовых результатов работы станции определяют: фондоотдачу, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и рентабельность.

Фондоотдача выражается в тонно - км  работы, приходящейся на одну  тенге стоимости основных фондов или как отношение доходов (прибыли) к 1 тенге стоимости производственных фондов)

Фо = Пб / Фопф

Фондоотдача оборотных средств показывает, какую прибыль получает станция на 1 тенге вложенных оборотных средств

Фоб = Пб/ Фф.обр

Оборачиваемость оборотных средств выражается коэффициентом оборачиваемости Ко и определяется делением доходов на норматив или на среднее наличие оборотных средств

Ко = Дст / Фф.обр

Рентабельность - это главный показатель эффективности производства, она определяется как отношение прибыли к сумме основных фондов и оборотных средств. Рентабельность бывает общая и расчетная.

Общая рентабельность

Робщ =( Пб / Фопф+ Фф.обр )* 100%;

Расчетная рентабельность

Р расч = (Прасч / Фопф + Фф.о6р)* 100%;

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

Пример  написания раздела «Заключение».  Из расчетов, выполненных в курсовой работе, получили, что станция является __________ класса. Она осуществляет работу с грузовыми поездами,  вагонами,  грузами, в небольшом объеме выполняются работы с пассажирскими поездами.

На станции работает ___маневровых локомотива, производительность которых _____ вагона на 1 лок в  час.

Фонд потребления станции составляет - __________ тенге. Фонд потребления непосредственного связан с эксплуатационными расходами.

Эксплуатационные расходы рассчитывают отдельно по цеху движения и грузовому. Отдельно выполняется расчет производительности труда.

Себестоимость одного отправленного вагона составляет - __________ тенге.

Себестоимость переработки 1 тонны груза - _____ тенге.

Рыночная цена покрывает затраты на производство продукции и используется для оплаты работы по перевозке грузов и пассажиров. Рыночная цена одного отправленного вагона - _____тенге. Рыночная цена переработки одной тонны груза - ______тенге.

Доходы станции составляют - _____тенге.

Балансовая прибыль - ___________ тенге.

Расчетная прибыль - _________тенге.

Штат станции - _______ человек.

Литература:

Основная

- Экономика железнодорожного транспорта. Под редакцией И.П.Терешиной. УМК МПС,  2001 год.

- Финансово-экономический справочник (Методическое пособие по экономике для работников железнодорожного транспорта). Астана 2000 год

- Информационные материалы по внедрению программы реформирования железнодорожного транспорта Республики Казахстан 2001-2005 год.

Дополнительная

- Распоряжение «О порядке формирования цен и предъявления счетов за отгружаемую продукцию, выполненные работы и оказываемые услуги филиалами, структурными подразделениями и дочерними предприятиями РГП «Қазақстан темір жолы»». Астана 1999 год.

- Совершенствование себестоимости грузовых железнодорожных перевозок. Астана 2000 год.

- Методика определения процента эксплуатационных расходов, зависящих от объема перевозок. Астана 2001 год.